忻州市应急管理局

关于购置视频会议拼接屏项目

比

选

方

案

采购方式：     竞价比选

采 购 人：  忻州市应急管理局

时    间：   2024年12月

第一部分 供应商须知

一、项目基本情况

（一）项目名称

忻州市应急管理局购置视频会议拼接屏项目。

- 项目背景

- 市应急管理局视频会议室原46寸3*3后维护LED拼接屏年久老化无法正常使用，拟更换前维护46寸3*3LED拼接屏，原拼接屏及其固定支架需拆除，同时将背景墙后移50cm重新安装新拼接屏，拼接屏必须实现实时视频图像和数据展示、多媒体演示、远程会议连接、信息发布等功能。

- 货物需求

- 1、电子屏基本需求

- （1）原装正品46寸DID超窄边前维护液晶面板；

- （2）物理拼接缝隙≤3.5mm，程序响应时间小于8ms；

- （3）最佳分辨率为1920*1080，亮度≥500cd/m2；

（4）支持VGA/DVI/HDMA/CVBS等接口接入；

（5）背光类型LED背光，静态对比度4000:1；

（6）24小时连续运行具有稳定性和可扩充性；

（7）使用寿命不少于60000小时以上。

- 2.解码器基本需求

（1）支持9路HDMI信号输出，输出支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出，支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平和垂直分辨率均达3840像素；

（2）支持4路HDMI信号输入，输入支持3840×2160@60及以下常规分辨率采集；

（3）同时具备语音对讲、具备3.5mm音频输入和音频输出多功能接口；

（4）整机解码H265支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/

14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29路4MP@

25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/192路D1@25fps同时还具备解码H264支持47路1080p@25fps解码能力；

（5）支持MPEG2/MPEG4/H264/H265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码持CIF/CIF/2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/

5MP/6MP/8MP/12MP/32MP视频解码；

（6）支持屏幕M×N自由分割；

（7）支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置和字体大小样式等自定义设置。

- 货物金额

- 采购货物及安装费总金额不得超于8.5万元。

- 供货期限

2024年12月15日前安装调试完成。

（六）组织实施程序

1、供货商在资料收集期内提供相应报价资料；

2、询价领导小组进行资格审查；

3、综合考评选取性价比最优的供货商；

4、比选结束后3个工作日内签订合同并供货。

（七）相关费用

响应的服务商免费获取比选方案，无需缴纳任何费用。专家评审费用由市应急管理局负担。

二、申请人的资格要求

供应商需满足《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、提交比选资料

（一）截止时间

2024年12月6日18点00分（北京时间）

（二）提交方式

直接送达:忻州市应急管理局科技信息化科。

邮寄方式：提交截止时间前寄送相应资料（签字加盖公章邮寄，联系工作人员确认收悉）。

（三）响应需提交资料：

1、承诺函（格式文本1）；

2、报价表（格式文本2）；

3、营业执照复印件；

4、其他证明材料

（四）联系方式

工作人员：任子鹏

联系方式：18434018827（微信同号）

邮寄地点：忻州市应急管理局科技信息化科

邮    编：034000

四、其他补充事宜

（一）所涉及法定代表人或授权代理人的签字（盖章）均需由法定代表人或授权代理人本人签字（盖章）。

（二）供应商遇到任何问题，致电忻州市应急管理局科技信息化科（0350-3087899），直接联系工作人员咨询。

（三）潜在服务商未按照规定时间提供响应文件或者明确表示不参与的，不得对项目文件和项目结果提起质疑投诉。

第二部分 相关格式文件

（格式文本1）

承诺函

忻州市应急管理局：

我单位就忻州市应急管理局视频会议拼接屏项目比选胜出后承诺：

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

特此承诺！

供应商全称（盖章）：

日 期：    年   月    日

（格式文本2）

商品报价表

| 序号 | 名 称 | 数量 | 规格 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 9块 | - 1.原装正品46寸DID超窄边前维护液晶面板；2.物理拼接缝隙≤3.5mm，程序响应时间小于8ms；3.最佳分辨率为1920*1080，亮度≥500cd/m2；4.支持VGA/DVI/HDMA/CVBS等接口接入；5.背光类型LED背光，静态对比度4000:1；6.24小时连续运行具有稳定性和可扩充性；7.使用寿命不少于60000小时。 |  |
| 2 | 解码器 | 1台 | 1.支持9路HDMI信号输出，输出支持1920×1080@60及以下常规分辨率输出，支持超高超宽自定义分辨率输出设置，水平和垂直分辨率均达3840像素；2.支持4路HDMI信号输入，输入支持3840×2160@60及以下常规分辨率采集；3.同时具备语音对讲、具备3.5mm音频输入和音频输出多功能接口；4.整机解码H265支持3路32MP@25fps/9路12MP@25fps/14路8MP@25fps/18路6MP@25fps/24路5MP@25fps/29 路4MP@25fps/37路3MP@25fps/57路1080p@25fps/ 192路D1@25fps同时还具备解码H264支持47路1080p@25fps解码能力；5.支持MPEG2/MPEG4/H264/ H265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码持CIF/CIF/ 2CIF/HD1/D1/960H/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/ 8MP/12MP/32MP视频解码；6.支持屏幕M×N自由分割；7.支持在大屏上叠加OSD文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置。 |  |
| 3 | 配件材料 | 1项 |  |  |
| 4 | 安装费 | 1项 |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日期：   年   月   日